INSTALLATION DU LOGICIEL PLEXTOR ET MANUEL DE L'UTILISATEUR.

PLEXTOR accompagne ses lecteurs de CD-ROM et ses graveurs de CD d'un ensemble d'accessoires comme le manuel de l'utilisateur, des vis, des fiches, etc.

Parmi ces accessoires, vous trouverez une disquette �tiquet�e Plextor Manager 96 qui contient l'utilitaire de gestion Plextor pour les environnements MS-Windows 95/98 et MS Windows NT (*).

Cet utilitaire vous permet d'acc�der � toutes les fonctions du lecteur de CD-ROM et du graveur de CD et contient des logiciels compl�mentaires comme Audio Capture et DiscDupe.

(*) Pour les environnements MS-DOS et MS-Windows 3.X, Plextor propose un utilitaire t�l�chargeable � partir du site web de Plextor sur l'internet:

www.plextor.be\english\technical\download.htm.

PROCEDURE D'INSTALLATION

Le logiciel Plextor a �t� con�u pour tous les lecteurs CD-ROM et tous les graveurs de CD Plextor et ne supporte par les lecteurs d'autres marques.  Avant d'installer le logiciel Plextor, il est n�cessaire d'installer et de connecter un adaptateur h�te SCSI et le lecteur de CD-ROM.  Veuillez consulter les instructions du manuel de l'utilisateur ou du manuel de l'adaptateur h�te SCSI.

- Installation � partir de Microsoft Windows 95/98 ou Microsoft Windows N/T

1) Ins�rez la disquette Plextor Manager 96 dans le lecteur A: ou B:

2) S�lectionnez la disquette dans le "poste de travail".  Dans la bo�te de dialogue qui s'affiche, cliquez deux fois sur l'ic�ne "SETUP".

3) Suivez les instructions donn�es par le programme d'installation.

4) Retirez la disquette lorsque le programme d'installation est achev�.

5) Red�marrez votre ordinateur.

A pr�sent, le groupe PLEXTOR 96 fait partie du menu ou des programmes de d�marrage.  L'ic�ne Plextor Manager s'ajoute � la barre des t�ches.  Pour lancer le programme Plextor Manager 96, cliquez deux fois sur cette ic�ne.

- Pr�paration d'une disquette de d�marrage pour Windows 95 avec support Plextor

La disquette de d�marrage Windows 95 ne poss�de pas le support n�cessaire pour votre lecteur de CD-ROM Plextor.  Si vous souhaitez installer Windows 95 sur un syst�me vierge, vous devez changer de disquette de d�marrage.

Premi�rement, ajouter le gestionnaire de votre carte SCSI, appel�e aussi 'gestionnaire ASPI' ou 'ASPI Manager', � votre fichier config.sys.  Ensuite, installer le gestionnaire de CD-ROM Plextor (PLEXTOR.SYS) dans le fichier config.sys, ainsi que les extensions Microsoft CD-ROM (MSCDEX.EXE) dans le fichier autoexec.bat.

Pour effectuer ces modifications dans vos fichiers de d�marrage, ajoutez � vos fichiers autoexec.bat et config.sys les lignes suivantes.  Dans cet exemple, le contr�leur SCSI est un Adaptec AHA-2940.

Config.sys:

DEVICE=A:\ASPI8DOS.SYS/D

DEVICE=A:\PLEXTOR.SYS/D/PLEX0001

Autoexec.bat:

A:\MSCDEX.EXE/S/D:PLEX/M:12

Vous devez aussi copier les fichiers MSCDEX.EXE, ASPI8DOS.SYS et PLEXTOR.SYS dans le 'root' de votre disquette.

Le fichier PLEXTOR.SYS se trouve sur la disquette Plextor Manager 96.  Les autres fichiers doivent �tre fournis par le fabricant de votre carte SCSI.

FONCTIONNEMENT DE PLEXTOR MANAGER 96

Le Plextor Manager 96 pour Windows donne acc�s � toutes les fonctions d'un environnement de type interface utilisateur graphique.  Plextor Manager 96 comporte quatre pages diff�rentes.  Pour passer d'une page � l'autre, il suffit de cliquer sur les onglets de la fen�tre.

*Drive Control Page*

Cette page contr�le la vitesse du lecteur, les fonctions de verrouillage et de d�verrouillage du disque (<disc lock/unlock>) et l'arr�t de la rotation du disque (<spin-down time.>).

La version de la microprogrammation, la taille de la m�moire tampon et l'ID du SCSI sont �galement visibles sur cette page.  Elle permet aussi d'activer et de d�sactiver la fonction AudioFS (voir ci-dessous) pour le lecteur s�lectionn�.

*Disc Info Page*

Cette page identifie le type et le format du CD, le nombre de sessions et le nombre de pistes du disque ins�r� dans le lecteur.  Le programme reconna�t ais�ment les disques compacts comme les CD Audio, les CD-ROM, les CD Plus, les Enhanced CD, etc.

Le bouton DISCDUPE donne acc�s au programme DiscDupe (voir ci-dessous).

*Audio Control*

En modifiant le volume et les r�glages de la balance gauche/droite, vous pouvez contr�ler les performances sonores du lecteur.

*A/V Player*

Ce Media Player g�re tous les p�riph�riques MCI install�s (CD audio, fichiers WAV, vid�o pour Windows, Quicktime, MPEG video, etc.).

*Audio Capture*

Audio Capture est un programme DAE (Digital Audio Extraction).  Il permet de lire les pistes audio (CD-DA) d'un CD audio, d'un CD-ROM de mode mixte ou d'un CD-Extra, et d'en enregistrer une copie parfaite dans un fichier WAVE sur votre disque dur.

Les fichiers *.wav qui en r�sultent peuvent servir � l'�coute ou pour cr�er vos propres compilations de disques audio.

Les diff�rentes options du programme permettent la s�lection du num�ro de piste, de la longueur de la piste, de la r�solution et de la longueur de l'�chantillon, et de la compression pour �conomiser de l'espace.

Audio Capture peut aussi �tre contr�l� � partir des param�tres de la ligne de commande de la fen�tre DOS.  Dans la ligne de commande, vous pouvez sp�cifier l'identification du lecteur, ainsi que la piste, le nombre de pistes et le nom du fichier r�sultant.

Liste des param�tres:

/id=	num�ro d'identification SCSI cible

/ha=	num�ro de l'adaptateur h�te

/f= 	nom du fichier r�sultant

/t=	num�ro de piste � saisir dans le fichier sp�cifi�

/?	aide

[/ha= et /n= sont facultatifs]

Exemple: pcap96.exe /id=3 /t=5 /n=1 /f=track05.wav

Cette ligne ex�cute l'extraction automatique de la piste 5 du disque du lecteur ID3 sur un fichier track05.wav.

- Audio FS

Audio FS est une extension du fichier syst�me Windows 95/98 qui permet la pr�sentation et la manipulation des pistes audio sur un CD audio sous la forme de fichiers wave standard.  Gr�ce � cette fonction, les pistes peuvent �tre d�plac�es, copi�es dans la fen�tre du gestionnaire du bureau et utilis�es dans d'autres applications comme un logiciel d'enregistrement, etc.

La s�lection de plusieurs pistes est possible.

Nous recommendons de selecter Media Player au lieu de Sound Recorder pour jouer des fichiers WAV.

Sous Windows98, AudioFS soutient jouer des fichiers WAV par rapport des haut-parleurs avec connection USB.

Pour lire et �couter les pistes, le syst�me utilise Digital Audio Extraction de Plextor qui permet une r�cup�ration rapide et pr�cise des donn�es audio.

- Disc Dupe

Disc Dupe est un programme qui permet la duplication des CD audio ou des CD-ROM.  Il cr�e une copie image du CD source sur un CD enregistrable.

Actuellement, seuls des disques 'simples' sont utilisables.  Pour la duplication de disques � sessions multiples, CD-Extra, Enhanced CD etc, il est n�cessaire de poss�der un programme professionnel.

Le programme impose l'utilisation d'un lecteur de CD-ROM Plextor comme source et d'un graveur de CD Plextor comme p�riph�rique cible.

Outre la s�lection de la vitesse d'enregistrement, les options permettent la s�lection de quatre modes:

*Normal*

C'est le mode de fonctionnement par d�faut.  Il copie le disque source sur le graveur ou 'on the fly'.

*Safe*

Dans le mode 'safe', le disque source est copi� d'abord sous forme de fichier image temporaire sur le disque dur.  Ensuite, le fichier image sert � cr�er le disque cible.  Ce mode est le moyen le plus s�r pour copier un CD, mais il n�cessite davantage de temps et beaucoup d'espace sur le disque dur.

*Test*

Ce mode peut servir � tester les performances de votre syst�me.  Il assure l'�mulation de l'�criture m�me si rien n'est �crit en r�alit� sur le CD-R.

*DOA*

Par opposition � l'enregistrement TAO (Track-At-Once), le faisceau laser n]est pas d�sactiv� entre les pistes dans le mode DAO (Disc-At-Once).  C'est la meilleure mani�re de produire un CD, mais le disque doit �tre �crit jusqu'� la fin et il est impossible d'arr�ter le processus.

Astuce: essayez d'abord la duplication en mode TEST.  En cas d'�chec, s�lectionnez une autre vitesse d'�criture sur le graveur et proc�dez � un nouvel essai, ou s�lectionnez le mode 'safe'.  Assurez-vous que le disque source est propre et exempt de griffes.

Avertissement:

Assurez-vous que vous ne violez pas les lois internationales sur le droit de reproduction en cas de duplication d'un disque compact.  Plextor ne peut �tre tenu pour responsable de telles violations.

DEPANNAGE :

Si vous rencontrez des probl�mes pendant l'installation ou l'operation du Plextor Manager ou ces composants, voulez v�rifier la pr�sence de la derni�re version du logiciel ASPI.

Les nouvelles versions sont disponibles sur le site internet du fabricant Adaptec.

Plextor contacts:

PLEXTOR EUROPE

Excelsiorlaan 1,

B-1930 Zaventem,

Belgium.

Phone: 32-2-725-5522

FAX: 32-2-725-9495

http://www.plextor.be

E-Mail : SUPPORT@PLEXTOR.BE

PLEXTOR USA

4255 Burton Drive,

Santa Clara,

CA 95054 USA.

Phone: 408-980-1838

FAX: 408-986-1010

http://www.plextor.com

E-Mail: SUPPORT@PLEXTOR.COM

PLEXTOR JAPAN

Kyodo Building (Tokyo Ekimae), 8th Floor

4-21 Yaesu 1-chome,

Chuo-ku, Tokyo 103

Japan.

Phone: 81-3-3517-8061

FAX: 81-3-3517-8065

http://www.plextor.co.jp